UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

REDES DE COMPUTADORAS 1 * SECCION N

HERNAN RICARDO AVILA CASTILLO

95-16085

Práctica 1

Tabla de contenido

Resumen de la red	3

Inventario de componentes	3

Switches (Cisco 2960)	3

Distribución de hosts por área	3

Tabla completa de direcciones IP	4

Comandos de configuración de switches	6

Comandos en cada switch	7

SW_L1	7

SW_L1_RECEPCION	7

SW_L1_CONTABILIDAD	7

SW_L1_LEGAL	7

SW_L1_REUNIONES	7

SW_L2	7

SW_L2_ARQUITECTURA	8

SW_L2_URBANISMO	8

SW_L2_REUNIONES	8

SW_L3	8

SW_L3_DIRECCION	8

SW_L3_INGENIERIA	8

SW_L3_SERVIDORES	8

VLANS	9

SW_L1	9

SW_L2	9

SW_L3	9

Configuración de VPCs/PCs por área	9

Área: Recepción	10

Área: Contabilidad	10

Área: Legal	11

Área: Sala de Reuniones	11

Área: Arquitectura	11

Área: Urbanismo	12

Área: Revisión de Planos	12

Área: Dirección General	12

Área: Ingeniería Civil	12

Área: Servidores Principales	13

Pruebas de conectividad entre áreas	13

De Recepción a Urbanismo	13

De Contabilidad a Ingeniería	14

De Legal a Arquitectura	14

De Sala de Reuniones a Dirección General	14

De Arquitectura a Servidores Principales	15

De Urbanismo a Revisión de Planos	15

De Revisión de Planos a Recepción	15

De Dirección General a Contabilidad	16

De Ingeniería Civil a Legal	16

De Servidores Principales a Sala de Reuniones	17

Capturas en Modo Simulación	17

Cableado y mapa de puertos	17

9. Conclusiones	18

# Resumen de la red

Se implementó una LAN de tres niveles (pisos) para Constructiva S.A., utilizando exclusivamente switches capa 2 (Cisco 2960). Toda la infraestructura opera dentro de una sola red IPv4 /24, con direcciones estáticas asignadas a cada host y servidor. La prioridad fue garantizar conectividad total entre áreas, claridad de topología y documentación completa.

Red base utilizada: 192.168.95.0/24   (Máscara: 255.255.255.0)

Puertas de enlace: No aplican (no se usa router en esta práctica).

# Inventario de componentes

A continuación, el inventario lógico de dispositivos y su organización por piso y por área.

## Switches (Cisco 2960)

| ID / Hostname | Ubicación / Comentarios |
| --- | --- |
| SW_L1 | Piso 1 – Switch principal (agregación) |
| SW_L1_RECEPCION | Piso 1 – Departamento |
| SW_L1_CONTABILIDAD | Piso 1 – Departamento |
| SW_L1_LEGAL | Piso 1 – Departamento |
| SW_L1_REUNIONES | Piso 1 – Departamento |
| SW_L2 | Piso 2 – Switch principal (agregación) |
| SW_L2_ARQUITECTURA | Piso 2 – Departamento |
| SW_L2_URBANISMO | Piso 2 – Departamento |
| SW_L2_REUNIONES | Piso 2 – Departamento |
| SW_L3 | Piso 3 – Switch principal (agregación) |
| SW_L3_DIRECCION | Piso 3 – Departamento |
| SW_L3_INGENIERIA | Piso 3 – Departamento |
| SW_L3_SERVIDORES | Piso 3 – Departamento |

## Distribución de hosts por área

| Piso | Área | Cantidad de hosts | Rango sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| Piso 1 | Recepción | 12 | 192.168.95.10 – 192.168.95.21 |
| Piso 1 | Contabilidad | 8 | 192.168.95.30 – 192.168.95.37 |
| Piso 1 | Legal | 5 | 192.168.95.40 – 192.168.95.44 |
| Piso 1 | Sala de Reuniones | 5 | 192.168.95.45 – 192.168.95.49 |
| Piso 2 | Arquitectura | 6 | 192.168.95.60 – 192.168.95.65 |
| Piso 2 | Urbanismo | 6 | 192.168.95.70 – 192.168.95.75 |
| Piso 2 | Revisión de Planos | 5 | 192.168.95.80 – 192.168.95.84 |
| Piso 3 | Dirección General | 4 | 192.168.95.90 – 192.168.95.93 |
| Piso 3 | Ingeniería Civil | 6 | 192.168.95.100 – 192.168.95.105 |
| Piso 3 | Servidores Principales | 3 | 192.168.95.200 – 192.168.95.202 |

# Tabla completa de direcciones IP

La siguiente tabla lista todos los endpoints (PCs/Laptops/Servers) con su hostname e IP asignada. Máscara: 255.255.255.0 para todos.

| Piso | Área | Dispositivo | Hostname | IP | Máscara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recepción | Host | L1H10 | 192.168.85.10 | 255.255.255.0 |
| 1 | Recepción | Host | L1H11 | 192.168.85.11 | 255.255.255.0 |
| 1 | Recepción | Host | L1H12 | 192.168.85.12 | 255.255.255.0 |
| 1 | Recepción | Host | L1H13 | 192.168.85.13 | 255.255.255.0 |
| 1 | Recepción | Host | L1H14 | 192.168.85.14 | 255.255.255.0 |
| 1 | Recepción | Host | L1H15 | 192.168.85.15 | 255.255.255.0 |
| 1 | Recepción | Host | L1H16 | 192.168.85.16 | 255.255.255.0 |
| 1 | Recepción | Host | L1H17 | 192.168.85.17 | 255.255.255.0 |
| 1 | Recepción | Host | L1H18 | 192.168.85.18 | 255.255.255.0 |
| 1 | Recepción | Host | L1H19 | 192.168.85.19 | 255.255.255.0 |
| 1 | Recepción | Host | L1H20 | 192.168.85.20 | 255.255.255.0 |
| 1 | Recepción | Host | L1H21 | 192.168.85.21 | 255.255.255.0 |
| 1 | Contabilidad | Host | L1H30 | 192.168.85.30 | 255.255.255.0 |
| 1 | Contabilidad | Host | L1H31 | 192.168.85.31 | 255.255.255.0 |
| 1 | Contabilidad | Host | L1H32 | 192.168.85.32 | 255.255.255.0 |
| 1 | Contabilidad | Host | L1H33 | 192.168.85.33 | 255.255.255.0 |
| 1 | Contabilidad | Host | L1H34 | 192.168.85.34 | 255.255.255.0 |
| 1 | Contabilidad | Host | L1H35 | 192.168.85.35 | 255.255.255.0 |
| 1 | Contabilidad | Host | L1H36 | 192.168.85.36 | 255.255.255.0 |
| 1 | Contabilidad | Host | L1H37 | 192.168.85.37 | 255.255.255.0 |
| 1 | Legal | Host | L1H40 | 192.168.85.40 | 255.255.255.0 |
| 1 | Legal | Host | L1H41 | 192.168.85.41 | 255.255.255.0 |
| 1 | Legal | Host | L1H42 | 192.168.85.42 | 255.255.255.0 |
| 1 | Legal | Host | L1H43 | 192.168.85.43 | 255.255.255.0 |
| 1 | Legal | Host | L1H44 | 192.168.85.44 | 255.255.255.0 |
| 1 | Sala de Reuniones | Host | L1H45 | 192.168.85.45 | 255.255.255.0 |
| 1 | Sala de Reuniones | Host | L1H46 | 192.168.85.46 | 255.255.255.0 |
| 1 | Sala de Reuniones | Host | L1H47 | 192.168.85.47 | 255.255.255.0 |
| 1 | Sala de Reuniones | Host | L1H48 | 192.168.85.48 | 255.255.255.0 |
| 1 | Sala de Reuniones | Host | L1H49 | 192.168.85.49 | 255.255.255.0 |
| 2 | Arquitectura | Host | L2H100 | 192.168.85.100 | 255.255.255.0 |
| 2 | Arquitectura | Host | L2H101 | 192.168.85.101 | 255.255.255.0 |
| 2 | Arquitectura | Host | L2H102 | 192.168.85.102 | 255.255.255.0 |
| 2 | Arquitectura | Host | L2H103 | 192.168.85.103 | 255.255.255.0 |
| 2 | Arquitectura | Host | L2H104 | 192.168.85.104 | 255.255.255.0 |
| 2 | Arquitectura | Host | L2H105 | 192.168.85.105 | 255.255.255.0 |
| 2 | Urbanismo | Host | L2H110 | 192.168.85.110 | 255.255.255.0 |
| 2 | Urbanismo | Host | L2H111 | 192.168.85.111 | 255.255.255.0 |
| 2 | Urbanismo | Host | L2H112 | 192.168.85.112 | 255.255.255.0 |
| 2 | Urbanismo | Host | L2H113 | 192.168.85.113 | 255.255.255.0 |
| 2 | Urbanismo | Host | L2H114 | 192.168.85.114 | 255.255.255.0 |
| 2 | Urbanismo | Host | L2H115 | 192.168.85.115 | 255.255.255.0 |
| 2 | Revisión de Planos | Host | L2H120 | 192.168.85.120 | 255.255.255.0 |
| 2 | Revisión de Planos | Host | L2H121 | 192.168.85.121 | 255.255.255.0 |
| 2 | Revisión de Planos | Host | L2H122 | 192.168.85.122 | 255.255.255.0 |
| 2 | Revisión de Planos | Host | L2H123 | 192.168.85.123 | 255.255.255.0 |
| 2 | Revisión de Planos | Host | L2H124 | 192.168.85.124 | 255.255.255.0 |
| 3 | Dirección General | Host | L3H200 | 192.168.85.200 | 255.255.255.0 |
| 3 | Dirección General | Host | L3H201 | 192.168.85.201 | 255.255.255.0 |
| 3 | Dirección General | Host | L3H202 | 192.168.85.202 | 255.255.255.0 |
| 3 | Dirección General | Host | L3H203 | 192.168.85.203 | 255.255.255.0 |
| 3 | Ingeniería Civil | Host | L3H210 | 192.168.85.210 | 255.255.255.0 |
| 3 | Ingeniería Civil | Host | L3H211 | 192.168.85.211 | 255.255.255.0 |
| 3 | Ingeniería Civil | Host | L3H212 | 192.168.85.212 | 255.255.255.0 |
| 3 | Ingeniería Civil | Host | L3H213 | 192.168.85.213 | 255.255.255.0 |
| 3 | Ingeniería Civil | Host | L3H214 | 192.168.85.214 | 255.255.255.0 |
| 3 | Ingeniería Civil | Host | L3H215 | 192.168.85.215 | 255.255.255.0 |
| 3 | Servidores Principales | Servidor | L3H220 | 192.168.85.220 | 255.255.255.0 |
| 3 | Servidores Principales | Servidor | L3H221 | 192.168.85.221 | 255.255.255.0 |
| 3 | Servidores Principales | Servidor | L3H222 | 192.168.85.222 | 255.255.255.0 |

# Comandos de Configuración

Se aplicó la siguiente plantilla de configuración en todos los switches (ajustando únicamente el hostname y utilizando como contraseña el número de carnet):

enable
configure terminal
hostname <nombre del switch>
enable secret 9516085
service password-encryption
no ip domain-lookup
line console 0
password 9516085

login
exit
banner motd ^CUso académico - Constructiva S.A.^C
end
write memory

## Comandos en cada switch

### SW_L1

configure terminal
hostname SW_L1
end
write memory

### SW_L1_RECEPCION

configure terminal
hostname SW_L1_RECEPCION
end
write memory

### SW_L1_CONTABILIDAD

configure terminal
hostname SW_L1_CONTABILIDAD
end
write memory

### SW_L1_LEGAL

configure terminal
hostname SW_L1_LEGAL
end
write memory

### SW_L1_REUNIONES

configure terminal
hostname SW_L1_REUNIONES
end
write memory

### SW_L2

configure terminal
hostname SW_L2
end
write memory

### SW_L2_ARQUITECTURA

configure terminal
hostname SW_L2_ARQUITECTURA
end
write memory

### SW_L2_URBANISMO

configure terminal
hostname SW_L2_URBANISMO
end
write memory

### SW_L2_REUNIONES

configure terminal
hostname SW_L2_REUNIONES
end
write memory

### SW_L3

configure terminal
hostname SW_L3
end
write memory

### SW_L3_DIRECCION

configure terminal
hostname SW_L3_DIRECCION
end
write memory

### SW_L3_INGENIERIA

configure terminal
hostname SW_L3_INGENIERIA
end
write memory

### SW_L3_SERVIDORES

configure terminal
hostname SW_L3_SERVIDORES
end
write memory

## VLANS

Se configuró IP de administración en VLAN 1 para los switches principales (sin gateway):

### SW_L1

conf t

interface vlan 1

ip address 192.168.85.250 255.255.255.0

no shutdown

exit

end

write memory

### SW_L2

conf t

interface vlan 1

ip address 192.168.85.251 255.255.255.0

no shutdown

exit

end

write memory

### SW_L3

conf t

interface vlan 1

ip address 192.168.85.252 255.255.255.0

no shutdown

exit

end

write memory

# Configuración de VPCs/PCs por área

Inserte a continuación las 10 capturas (una por cada área) mostrando Desktop → IP Configuration con la IP asignada.

## Área: Recepción

## Área: Contabilidad

## Área: Legal

## Área: Sala de Reuniones

## Área: Arquitectura

## Área: Urbanismo

## Área: Revisión de Planos

## Área: Dirección General

## Área: Ingeniería Civil

## Área: Servidores Principales

# Pruebas de conectividad entre áreas

## De Recepción a Urbanismo

## De Contabilidad a Ingeniería

## De Legal a Arquitectura

## De Sala de Reuniones a Dirección General

## De Arquitectura a Servidores Principales

## De Urbanismo a Revisión de Planos

## De Revisión de Planos a Recepción

## De Dirección General a Contabilidad

## De Ingeniería Civil a Legal

## De Servidores Principales a Sala de Reuniones

# Capturas en Modo Simulación

# Cableado y mapa de puertos

Reglas: PC/Laptop/Servidor ↔ Switch = Cable Cobre Straight-Through.  Switch ↔ Switch = Cable Cobre Crossover.

Mapa de uplinks sugerido (puede variar según su implementación):

| Puerto A | Puerto B | Tipo de cable |
| --- | --- | --- |
| SW_L1 Fa0/1 | SW_L2 Fa0/1 | Crossover |
| SW_L1 Fa0/2 | SW_L3 Fa0/1 | Crossover |
| SW_L1 Fa0/3 | SW_L1_RECEPCION Fa0/1 | Crossover |
| SW_L1 Fa0/4 | SW_L1_CONTABILIDAD Fa0/1 | Crossover |
| SW_L1 Fa0/5 | SW_L1_LEGAL Fa0/1 | Crossover |
| SW_L1 Fa0/6 | SW_L1_REUNIONES Fa0/1 | Crossover |
| SW_L2 Fa0/2 | SW_L2_ARQUITECTURA Fa0/1 | Crossover |
| SW_L2 Fa0/3 | SW_L2_URBANISMO Fa0/1 | Crossover |
| SW_L2 Fa0/4 | SW_L2_REUNIONES Fa0/1 | Crossover |
| SW_L3 Fa0/2 | SW_L3_DIRECCION Fa0/1 | Crossover |
| SW_L3 Fa0/3 | SW_L3_INGENIERIA Fa0/1 | Crossover |
| SW_L3 Fa0/4 | SW_L3_SERVIDORES Fa0/1 | Crossover |

Hosts y servidores deben conectarse a puertos de acceso libres (Fa0/2–Fa0/24) en los switches departamentales con cable straight-through.

# Conclusiones

La topología implementada cumple con los requerimientos de comunicación entre todas las áreas en una única subred /24. La documentación incluye plan de direccionamiento, comandos de configuración, evidencia de conectividad y capturas ARP/ICMP.